# 技术规格书：HDD HSIO PCIe/Ethernet Subsystem

版本：1.29

状态：草稿

## 目录

Figure List

Table List

1. Introduction

2. Feature List

2.1 Subsystem Feature

2.2 PCIe Controller Feature

2.3 PHY Bifurcation Feature

3. Functional Description

3.1 Architecture

3.2 Harden Division

3.3 Lane Assignment

3.4 Data Path

3.5 Matrix

3.6 Clock and Reset

3.7 Sub-IPs

3.8 IO Interfaces

3.9 Interrupt

3.10 Address Mapping

4. PCIe Controller Configuration

4.1 Controller Instance

4.2 HDMA / SR-IOV Resource Profile

4.3 SR-IOV / HDMA Software Model

4.4 AXI Outstanding Configuration

4.5 PCIe Tag Configuration

4.6 Flow-Control Credit Configuration

4.7 Synopsys Define / Parameter Configuration

5. Block Description

5.1 sys_pcie

5.2 sys_hsio_pcie

5.3 sys_hsio_hybrid

5.4 NOC / Bus

5.5 APR

5.6 CKM

5.7 AHB Backdoor

5.8 SYS-ETH

6. Open Items

7. Change History

## Figure List

图 1 顶层架构图

图 2 Harden 切分图

图 3 Clock 结构图

图 4 Reset 结构图

图 5 sys_pcie 结构图

## Table List

表 1 Controller 与 Lane 资源汇总

表 2 sys_hsio_pcie Lane 分配

表 3 sys_hsio_hybrid Lane 分配

表 4 AXI Matrix 位宽规划

表 5 PCIe Controller Instance 配置

表 6 HDMA / SR-IOV 差异化资源配置

表 7 SR-IOV / HDMA 软件模型

表 8 AXI Outstanding 配置

表 9 PCIe Tag 配置

表 10 Flow-Control Credit 配置策略

表 11 RTT=1000ns Credit 校核目标

表 12 Synopsys Define / Parameter 配置

表 13 Ethernet Controller 配置

## 1. Introduction

sys_pcie_eth_pwr_wrap 是 HSIO PCIe/Ethernet 多协议端口聚合子系统。子系统包含 4 个 PCIe Controller、2 个 10G Ethernet Controller、2 个 X4 32G-PHY，以及连接 SNOC/MNOC 的 HSIO 片上互联。

本规格定义当前项目对 Synopsys PCIe Gen5 Dual Mode Controller、PHY bifurcation、HDMA、SR-IOV、AXI 接口、Ethernet DMA 接口和公共控制模块的配置需求。未最终冻结的条目统一标记为 [TBD]。

## 2. Feature List

### 2.1 Subsystem Feature

子系统包含 4 个独立 PCIe Controller：1 个 max X4、2 个 max X2、1 个 max X1。

子系统包含 2 个 10G Ethernet Controller，固定使用 PHY_HYBRID Lane2/Lane3。

子系统包含 2 个 X4 32G-PHY：PHY_PCIE 与 PHY_HYBRID。

PCIe 与 Ethernet Controller 共享 hsio_bus、hsio_sub_bus 以及 NoC/DDR 资源。

PCIe Controller 与 PHY lane 通过启动期静态 bifurcation 配置连接，运行期间不进行 lane 动态重分配。

PCIe Controller 支持 EP/RC dual mode，role 在启动阶段静态确定，运行期间不进行 EP/RC 动态切换。

### 2.2 PCIe Controller Feature

以下条目适用于全部 4 个 PCIe Controller。

Controller IP：Synopsys PCIe Gen5 Dual Mode Controller。

PCIe 速率：支持 Gen1 / Gen2 / Gen3 / Gen4 / Gen5，向下兼容，链路速率自动协商。

Link Width：按 Controller instance 支持 X4、X2 或 X1。

Role：支持 Endpoint 和 Root Complex/Root Port，启动阶段静态选择。

HDMA：使用 Controller 内部 HDMA；HDMA channel 数按 X4/X2/X1 profile 差异化配置。

SR-IOV：支持并启用；PF/VF 数量按 X4/X2/X1 profile 差异化配置。

MSI/MSI-X：支持 MSI/MSI-X；SR-IOV 场景使用 MSI-X。

Legacy Interrupt：支持。

ARI：支持并启用，用于 SR-IOV function number 扩展。

iATU：支持 internal iATU；region 数按 X4/X2/X1 profile 差异化配置。

FLR：支持 Function Level Reset。

Partial Reset：支持各 Controller 独立 partial reset。

Hot Reset：支持软件控制延迟恢复机制。

AER：支持 Advanced Error Reporting。

RAS DP：支持 Data Protect 功能。

ASPM：仅支持 L0s 和 L1；不支持 L1.1、L1.2、L2。

PCI-PM：支持 PCI Power Management D-state；链路可进入 L1。

SRIS：支持 Separate Refclk Independent SSC。

Virtual Channel：支持 1 个 VC。

Max Payload Size：配置为 256B。

PIPE 接口：支持 PIPE 4.4.1。

AXI Manager 接口：256bit @ 1GHz，作为 HDMA 主通道。

AXI Subordinate 接口：64bit @ 1GHz，作为 CPU CSR/config/PIO 从通道，并支持 outbound NP read 完成功能。PIO 表示 Programmed I/O，即 CPU/软件通过寄存器访问方式发起的非 DMA MMIO/config 访问。

ATS/PASID/PRS：不支持。

Hot-Plug：不支持。

Resizable BAR：支持，启用策略为 [TBD]。

PTM：支持，启用策略为 [TBD]。

IDE / DPC / eDPC / NPEM / DPA / OBFF / Atomic Operation / TPH / TLP Prefix：启用策略为 [TBD]。

功能安全：支持，具体机制为 [TBD]。

### 2.3 PHY Bifurcation Feature

PHY_PCIE 支持 X4 或 X2+X2 两种启动期 bifurcation 模式。

PHY_HYBRID Lane0/Lane1 支持 PCIe X2 或 PCIe X1+X1；Lane2/Lane3 固定用于 10G Ethernet。

PCIe 与 Ethernet 支持跨协议共享 PHY_HYBRID，PHY 内部使用不同 PLL。

Lane reversal、lane numbering 和 PIPE port mapping 不受限制。

每个 PHY 具有 1 路 refclk。PHY_HYBRID 使用外部晶振输入 refclk；PHY_PCIE 使用 PHY_HYBRID 输出的 repeat_clk。

每个 PHY 具有 1 路 PERST。

每个 lane 具有独立 reset，lane reset 来自对应 Controller。

每个 bifurcated PCIe link 具有独立 LTSSM。

Controller 支持小于最大 lane 数运行并释放未用 lane；释放 lane 可被其他 Controller 使用。

## 3. Functional Description

### 3.1 Architecture

sys_pcie_eth_pwr_wrap 采用 PHY-centric 架构，以 PHY_PCIE 与 PHY_HYBRID 两个 X4 32G-PHY 为核心，通过启动期静态 bifurcation 将 PHY lane 分配给 PCIe 和 Ethernet Controller。

<a id="fig-top-arch"></a>图 1 顶层架构图

子系统的主要组成如下：

PCIe Controller：4 个独立 instance。C0/C1 位于 sys_hsio_pcie，C2/C3 位于 sys_hsio_hybrid。

Ethernet Controller：2 个 10G Ethernet Controller，位于 sys_hsio_hybrid，固定使用 PHY_HYBRID Lane2/Lane3。

PHY：PHY_PCIE 承载 PCIe-only lane；PHY_HYBRID 承载 PCIe + Ethernet 混合 lane。

Bus / NoC：hsio_bus 汇聚 SNOC 下行访问、PCIe/Ethernet DMA 上行访问和 PHY SRAM 后门访问；hsio_sub_bus 将上行访问拆分至 MNOC 与 SNOC。

公共控制模块：包含 sys_ctrl、CRG、ecc_aggr、CKM、RSC、XAF、APR 和 SRAM。

### 3.2 Harden Division

sys_pcie_eth_wrap 的 harden 切分以 sys_pcie、sys_hsio_pcie、sys_hsio_hybrid、HSIO bus/common control 以及 PHY/analog boundary 为主要边界。Harden 切分图用于定义各 harden partition 的模块归属、跨 harden 接口和后端集成边界。

<a id="fig-module-division"></a>图 2 Harden 切分图

各 harden partition 的详细边界、跨 boundary 信号、物理约束和 floorplan 约束为 [TBD]。

### 3.3 Lane Assignment

表 1 Controller 与 Lane 资源汇总

| Controller | 所属 Block | Max Lane | Active Mode | PHY/Lane | Role |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | sys_hsio_pcie | X4 | X4 或 X2 | PHY_PCIE Lane0~3 或 Lane0~1 | EP/RC boot-time dual mode |
| C1 | sys_hsio_pcie | X2 | X2 | PHY_PCIE Lane2~3 | EP/RC boot-time dual mode |
| C2 | sys_hsio_hybrid | X2 | X2 或 X1 | PHY_HYBRID Lane0~1 或 Lane0 | EP/RC boot-time dual mode |
| C3 | sys_hsio_hybrid | X1 | X1 | PHY_HYBRID Lane1 | EP/RC boot-time dual mode |
| ETH0 | sys_hsio_hybrid | X1 | X1 | PHY_HYBRID Lane2 | 10G/5G Ethernet |
| ETH1 | sys_hsio_hybrid | X1 | X1 | PHY_HYBRID Lane3 | 10G/5G Ethernet |

PHY_PCIE 支持以下组合：

C0 X4 独占 PHY_PCIE Lane0~3。

C0 X2 使用 Lane0/Lane1，同时 C1 X2 使用 Lane2/Lane3。

表 2 sys_hsio_pcie Lane 分配

| Controller | Lane 分配 | AXI 位宽 | AXI Manager BDP Outstanding | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 PCIe X4 Controller | Lane0~Lane3 或 Lane0~Lane1 | AXI 256-bit | 62 | X4 active mode 使用 PHY_PCIE 全部 Lane；X2 active mode 使用 Lane0/Lane1，并释放 Lane2/Lane3 |
| C1 PCIe X2 Controller | Lane2~Lane3 | AXI 256-bit | 31 | 使用 PHY_PCIE Lane2/Lane3；可与 C0 X2 active mode 同时使用 |

PHY_HYBRID 支持以下组合：

C2 X2 使用 Lane0/Lane1，同时 ETH0/ETH1 使用 Lane2/Lane3。

C2 X1 使用 Lane0，C3 X1 使用 Lane1，同时 ETH0/ETH1 使用 Lane2/Lane3。

表 3 sys_hsio_hybrid Lane 分配

| Controller | Lane 分配 | AXI 位宽 | AXI Manager BDP Outstanding | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 PCIe X2 Controller | Lane0~Lane1 或 Lane0 | AXI 256-bit | 31 | X2 active mode 使用 Lane0/Lane1；X1 active mode 使用 Lane0 |
| C3 PCIe X1 Controller | Lane1 | AXI 256-bit | 16 | 在 X1+X1 PCIe 拆分模式下使用 |
| ETH0 | Lane2 | AXI 128-bit | 10 | 10G/5G Ethernet |
| ETH1 | Lane3 | AXI 128-bit | 10 | 10G/5G Ethernet |

### 3.4 Data Path

子系统包含以下主要事务路径：

SNOC 下行访问：SNOC 事务通过 SNOC TNIU 进入 hsio_bus，访问 PCIe、Ethernet、PHY、公共控制寄存器和 SRAM 相关资源。

PCIe HDMA 上行访问：PCIe Controller 通过 AXI Manager 发起 HDMA 事务，经 hsio_bus 进入 hsio_sub_bus，并根据地址路由到 MNOC 或 SNOC。

PCIe AXI Subordinate 访问：CPU 通过 AXI Subordinate 访问 Controller CSR/config/PIO；该接口支持 outbound NP read 完成功能，不作为高吞吐数据通道。PIO 表示 CPU/软件发起的 programmed I/O 访问，属于非 DMA 访问路径。

Ethernet DMA 上行访问：Ethernet manager 作为 Ethernet DMA 口，以 AXI 128-bit 接入 hsio_bus，并根据地址路由到 MNOC 或 SNOC。

PHY SRAM 后门访问：AHB 通路访问 PHY 内部 SRAM，用于 PHY 启动前 load firmware。

### 3.5 Matrix

NOC 总线由 hsio_bus 和 hsio_sub_bus 组成。主要接口位宽规划如下。

表 4 AXI Matrix 位宽规划

| 路径/接口 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SNOC TNIU -> hsio_bus | AXI 64-bit | SNOC 下行访问 HSIO 子系统 |
| hsio_bus 主干 | AXI 256-bit | HSIO 内部主要数据通路 |
| hsio_bus -> hsio_sub_bus | AXI 256-bit | HSIO 上行进入 hsio_sub_bus |
| hsio_sub_bus -> MNOC INIU | AXI 256-bit | DDR 地址空间上行访问 |
| hsio_sub_bus -> SNOC INIU | AXI 64-bit | 非 DDR 地址空间上行访问 |
| PCIe Controller AXI Manager | AXI 256-bit | PCIe HDMA 主通道 |
| PCIe Controller AXI Subordinate | AXI 64-bit | CPU CSR/config/PIO 从通道 |
| Ethernet manager | AXI 128-bit | Ethernet DMA 通道 |

hsio_bus 包含以下通路：

snoc2hsio：SNOC 到 HSIO 的下行通路，接口位宽为 AXI 64-bit。

hsio2ring：HSIO 到 ring/sub-ring/hsio_sub_bus 的上行通路，主干位宽为 AXI 256-bit。所有 PCIe Controller 和 Ethernet Controller 的上行 DMA 通路接入 hsio_bus 同一个 slave-side 汇聚口，并从 hsio_bus 同一个 master-side 出口进入 hsio_sub_bus，再路由至 MNOC 或 SNOC。

AHB 后门访问通路：访问 PHY 内部 SRAM，用于 PHY firmware load。

异步边界：PCIe、Ethernet、公共控制模块与 hsio_bus 之间存在多个 CDC 边界。

hsio_sub_bus 将 hsio2ring 上行数据拆分为以下两类：

hsio2mnoc：路由 DDR 地址空间，接口位宽为 AXI 256-bit。

hsio2snoc：路由非 DDR 地址空间，接口位宽为 AXI 64-bit。

ADB master/slave 与 TBU 的连接关系为 [TBD]。

### 3.6 Clock and Reset

<a id="fig-clock-structure"></a>图 3 Clock 结构图

<a id="fig-reset-structure"></a>图 4 Reset 结构图

时钟与复位结构定义如下：

PHY_HYBRID 使用外部晶振输入 refclk。

PHY_PCIE 使用 PHY_HYBRID 输出的 repeat_clk 作为 refclk。

PERST 按 PHY 粒度配置，每个 PHY 具有 1 路 PERST。

Lane reset 按 lane 粒度配置，每个 lane 接收来自对应 Controller 的独立 reset。

PCIe LTSSM 按 Controller/link 独立运行。

PHY_HYBRID 内 PCIe 与 Ethernet 使用 PHY 内部不同 PLL。

CKM 监测 PHY PLL 输出时钟稳定性，并向复位/初始化流程提供时钟稳定状态。

APR 提供 PCIe 和 Ethernet partial reset 控制，实现单 Controller 独立复位和异常隔离。

Common Clock / SRIS 模式、参考时钟分发、冷复位/热复位/partial reset 释放顺序为 [TBD]。

### 3.7 Sub-IPs

子系统按功能划分为以下 Sub-IP：

PCIe-Core：Synopsys PCIe Gen5 Dual Mode Controller，共 4 个独立 instance。

32g-PHY：PHY_PCIE 与 PHY_HYBRID 两个 X4 PHY。

AHB-BUS：PHY SRAM 后门访问通路。

APR：PCIe/Ethernet partial reset 和异常隔离控制。

XAF：SNOC 下行 AXI 64-bit 访问路径上的控制/访问模块，寄存器窗口和异常处理为 [TBD]。

ecc_aggr：聚合 HSIO 子系统内部 ECC 或数据保护相关错误，错误源、上报方式和中断映射为 [TBD]。

CKM：监测 PHY PLL 输出时钟稳定性。

SYS-ETH：2 个 10G Ethernet Controller。

### 3.8 IO Interfaces

IO 接口信号定义为 [TBD]。

### 3.9 Interrupt

中断映射为 [TBD]。

### 3.10 Address Mapping

地址映射表维护在 address_mapping.xlsx。

## 4. PCIe Controller Configuration

### 4.1 Controller Instance

PCIe-Core 采用 Synopsys PCIe Gen5 Controller，配置为 4 个独立 Controller instance。

表 5 PCIe Controller Instance 配置

| Controller | Profile | Max Lane | Active Mode | PHY/Lane | AXI Manager | AXI Subordinate | AXI Manager BDP Outstanding | CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | X4 profile | X4 | X4 或 X2 | PHY_PCIE Lane0~3 或 Lane0~1 | AXI 256-bit @ 1GHz | AXI 64-bit @ 1GHz | 62 | 64 |
| C1 | X2 profile | X2 | X2 | PHY_PCIE Lane2~3 | AXI 256-bit @ 1GHz | AXI 64-bit @ 1GHz | 31 | 32 |
| C2 | X2 profile | X2 | X2 或 X1 | PHY_HYBRID Lane0~1 或 Lane0 | AXI 256-bit @ 1GHz | AXI 64-bit @ 1GHz | 31 | 32 |
| C3 | X1 profile | X1 | X1 | PHY_HYBRID Lane1 | AXI 256-bit @ 1GHz | AXI 64-bit @ 1GHz | 16 | 16 |

AXI Manager BDP outstanding 基于 AXI 域 BDP 计算，单 request 有效数据为 256B，RTT 为 1000ns。该值用于规划本地 NoC/DDR 侧 HDMA request 并发能力，不等同于 PCIe tag 数量。

### 4.2 HDMA / SR-IOV Resource Profile

表 6 HDMA / SR-IOV 差异化资源配置

| Profile | Controller | HDMA Channel | PF/VF 配置 | MSI-X 配置 | iATU Region 配置 | 配置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X4 profile | C0 | 4 channels：2 H2D + 2 D2H | 1 PF + 8 VF | PF 16 entries；每 VF 4 entries | OB 8；IB 8 | 覆盖 X4 Gen5 高吞吐场景；资源、验证和时序压力最高 |
| X2 profile | C1、C2 | 2 channels：1 H2D + 1 D2H | 1 PF + 4 VF | PF 8 entries；每 VF 2 entries | OB 4；IB 4 | 覆盖 X2 Gen5 中等吞吐场景；资源规模低于 X4 profile |
| X1 profile | C3 | 2 channels：1 H2D + 1 D2H | 1 PF + 2 VF | PF 4 entries；每 VF 2 entries | OB 2；IB 2 | 覆盖 X1 Gen5 基础吞吐场景；资源占用最小 |

Controller 在低于最大 lane 数运行时仍使用所属 profile，不进行运行期资源裁剪。C0 在 X2 active mode 下仍使用 X4 profile。

### 4.3 SR-IOV / HDMA Software Model

SR-IOV 作为 EP mode 功能启用。RC mode 下本端不启用 VF；RC mode 用于枚举、配置和访问下游 SR-IOV EP 的 PF/VF。

每个 Controller 配置 1 个 PF。VF 数量按 X4/X2/X1 profile 分别配置为 8/4/2。SR-IOV 使用 internal VF，不使用 external VF；VF allocation 使用 static allocation，不支持 VF migration。VF routing ID 初始配置为 First VF Offset = 1、VF Stride = 1。X4 profile 的 1 PF + 8 VF 依赖 ARI-capable hierarchy。

HDMA 寄存器归属 PF。VF 不直接访问 HDMA 全局配置寄存器。VF 通过 VF BAR 中的 queue/doorbell/status window 提交 DMA 请求；PF software 或 SoC DMA virtualization logic 将 VF 请求映射到 HDMA channel，并配置 HDMA_FUNC_NUM_OFF_[WR|RD]CH_i 中的 PF/VF/VF_EN 字段。

表 7 SR-IOV / HDMA 软件模型

| 发起方 | 软件可见入口 | HDMA 寄存器配置方 | Function number 配置 | PCIe Requester/Completer ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF | PF BAR 或本地 CPU CSR | PF software / 本地 CPU | HDMA_FUNC_NUM_OFF_WRCH_i / HDMA_FUNC_NUM_OFF_RDCH_i：PF=0, VF_EN=0 | PF requester/completer ID |
| VF | VF BAR queue/doorbell/status window | PF software 或 SoC DMA virtualization logic | HDMA_FUNC_NUM_OFF_WRCH_i / HDMA_FUNC_NUM_OFF_RDCH_i：PF=0, VF_EN=1, VF=<VF number> | VF requester/completer ID |

VF doorbell 用于 VF 向 PF software 或 SoC DMA virtualization logic 提交 DMA 请求。HDMA doorbell 用于启动实际 HDMA channel。实际 HDMA 启动通过写 HDMA_DOORBELL_OFF_[WR|RD]CH_i.DB_START = 1 完成。

### 4.4 AXI Outstanding Configuration

Synopsys AXI outstanding 相关资源按 AXI Manager 与 AXI Subordinate 分开配置。AXI Manager 侧使用 CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI 配置 NP outstanding / ID 资源规模；AXI Subordinate 侧使用 CC_MAX_SLV_TAG 配置 outbound NP request outstanding 资源，并使用 CC_SLV_NUM_OUTSTND_CPU_WR_REQ 配置 NP write set-aside buffer。

表 8 AXI Outstanding 配置

| Profile | Controller | AXI Manager BDP Outstanding | CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI | CC_MAX_SLV_TAG | CC_SLV_NUM_OUTSTND_CPU_WR_REQ | 配置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X4 profile | C0 | 62 | 64 | 64 | 32 | AXI Manager 覆盖 X4 本地 AXI BDP；AXI Subordinate 保留 64 个 outbound NP request tags |
| X2 profile | C1、C2 | 31 | 32 | 32 | 16 | AXI Manager 覆盖 X2 本地 AXI BDP；AXI Subordinate 保留 32 个 outbound NP request tags |
| X1 profile | C3 | 16 | 16 | 16 | 8 | AXI Manager 覆盖 X1 本地 AXI BDP；AXI Subordinate 保留 16 个 outbound NP request tags |

AXI Subordinate 接口支持通过 AXI bridge subordinate 发起 PCIe outbound NP read。该功能使用 CC_MAX_SLV_TAG 和非 HDMA PCIe tag pool。

三个 AXI outstanding 相关参数的定义如下：

CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI：配置 AXI Manager 侧的 AXI master ID 数量和 AXI bridge 可跟踪的 Non-Posted outstanding 事务资源。该参数用于 PCIe inbound request 转换为本地 AXI Manager request 的路径，也就是 PCIe 侧事务进入 SoC/NoC 的方向。Synopsys AXI bridge 在该路径上为 Non-Posted read request 和 Non-Posted write request 分配 AXI ID，并使用该参数配置 manager completion RAM、ID bus 宽度和相关 outstanding 跟踪资源。本项目按 AXI Manager BDP outstanding 向上取整配置该参数，X4/X2/X1 profile 分别配置为 64/32/16。该参数不是 PCIe tag pool，也不是 HDMA read tag reserve。

CC_MAX_SLV_TAG：配置 AXI Subordinate 侧 outbound Non-Posted request 的 internal application tag 数量。该参数用于 CPU/SoC 通过 PCIe Controller AXI Subordinate 接口发起 PCIe outbound Non-Posted read/write 的路径，也就是 AXI Subordinate request 被 bridge 转换为 PCIe Non-Posted TLP 的方向。AXI Subordinate outbound request 需要同时占用 internal application tag 和 PCIe tag；当 internal application tag 或 PCIe tag 被耗尽时，AXI bridge subordinate interface 对 AXI fabric 施加 back-pressure。本项目将 CC_MAX_SLV_TAG 配置为与非 HDMA PCIe tag pool 对齐，X4/X2/X1 profile 分别配置为 64/32/16，用于保证 AXI Subordinate outbound NP read 完成功能。

CC_SLV_NUM_OUTSTND_CPU_WR_REQ：配置 AXI Subordinate 侧 Non-Posted write set-aside buffer 深度。该 buffer 用于在 NP read 被阻塞时暂存 AXI Subordinate 侧的 NP write，使 Posted write 可绕过被阻塞的 NP write，避免 AXI write channel 因 NP write 阻塞而影响 posted traffic 前进。本项目按 CC_MAX_SLV_TAG 的一半配置该参数，X4/X2/X1 profile 分别配置为 32/16/8。该参数不增加 outbound NP read 能力，也不增加 PCIe tag pool。

以上三个参数均属于 AXI bridge 资源配置。CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI 作用于 AXI Manager 方向，CC_MAX_SLV_TAG 和 CC_SLV_NUM_OUTSTND_CPU_WR_REQ 作用于 AXI Subordinate 方向；三者与 CX_MAX_TAG + 1、CC_NUM_DMA_RD_TAG 属于不同层级的资源。CX_MAX_TAG + 1 定义 Controller outbound NP PCIe tag pool，CC_NUM_DMA_RD_TAG 从该 pool 中保留 HDMA read tags，剩余 tag pool 供 AXI Subordinate outbound NP read/write 使用。

### 4.5 PCIe Tag Configuration

HDMA read 使用 MRd TLP，占用 PCIe tag。HDMA write 使用 MWr TLP，不占用 PCIe tag。CC_NUM_DMA_RD_TAG 表示保留给 HDMA MRd 的 tag 数。CX_MAX_TAG + 1 表示 Controller outbound NP request 的总 tag pool。

表 9 PCIe Tag 配置

| Profile | Controller | AXI Manager BDP Outstanding | HDMA Read Tag | Total PCIe Tag Pool | CX_MAX_TAG | CX_REMOTE_MAX_TAG | CC_NUM_DMA_RD_TAG | 配置影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X4 profile | C0 | 62 | 64 | 128 | 127 | 127 | 64 | 64 tags 给 HDMA read，64 tags 给非 HDMA NP read |
| X2 profile | C1、C2 | 31 | 32 | 64 | 63 | 63 | 32 | 32 tags 给 HDMA read，32 tags 给非 HDMA NP read |
| X1 profile | C3 | 16 | 16 | 32 | 31 | 31 | 16 | 16 tags 给 HDMA read，16 tags 给非 HDMA NP read |

该 tag 划分同时满足两类需求：

HDMA read tag 数覆盖 RTT=1000ns、256B request 下的 Gen5 full-rate BDP 需求。

AXI Subordinate outbound NP read 保留独立 tag pool，保证 CPU PIO/config/memory read 完成功能。

三个 PCIe tag 相关参数的定义如下：

CX_MAX_TAG：配置 Controller outbound Non-Posted PCIe request 可使用的 tag pool 大小。Synopsys GUI 中显示的是 CX_MAX_TAG + 1，RTL 参数值表示最大 tag 编号，因为 PCIe tags 编号范围为 0 到 CX_MAX_TAG。因此表 9 中 X4/X2/X1 profile 的 CX_MAX_TAG=127/63/31 分别表示 total PCIe tag pool 为 128/64/32。该 tag pool 用于本端发出的 outbound MRd 等 Non-Posted request。HDMA read 和非 HDMA outbound NP request 共享该总 pool，并由 CC_NUM_DMA_RD_TAG 进行资源划分。

CC_NUM_DMA_RD_TAG：配置从 CX_MAX_TAG + 1 总 PCIe tag pool 中保留给 HDMA MRd request TLP generation 的 tag 数量。该部分 tag 仅供 HDMA read 使用，不再分配给 AXI bridge subordinate 或 application non-HDMA outbound NP request。HDMA read channel 在 PCIe link 上同时 outstanding 的 MRd request 数量不超过 CC_NUM_DMA_RD_TAG。非 HDMA 可用 tag 数量为 CX_MAX_TAG + 1 - CC_NUM_DMA_RD_TAG。本项目 X4/X2/X1 profile 分别配置 CC_NUM_DMA_RD_TAG=64/32/16，对应非 HDMA tag reserve 为 64/32/16。

CX_REMOTE_MAX_TAG：配置 Controller forwarded Non-Posted request / Target Completion Lookup Table 的规模。该参数用于跟踪从 PCIe 接收并转发到 application/AXI 侧、等待本地 completion 返回的 Non-Posted request。它不控制 PCIe wire 侧能够接收和缓存多少 Non-Posted request；wire 侧接收能力由 PCIe flow-control credit 和相关 receive buffer 决定。本项目将 CX_REMOTE_MAX_TAG 与 CX_MAX_TAG 对齐，X4/X2/X1 profile 分别配置为 127/63/31，使 forwarded NP request 跟踪资源与本 profile 的 tag 资源规模一致。

本项目 tag pool 划分如下：

X4 profile：CX_MAX_TAG=127，total tag pool 为 128；其中 HDMA read 使用 64 tags，非 HDMA outbound NP request 保留 64 tags。

X2 profile：CX_MAX_TAG=63，total tag pool 为 64；其中 HDMA read 使用 32 tags，非 HDMA outbound NP request 保留 32 tags。

X1 profile：CX_MAX_TAG=31，total tag pool 为 32；其中 HDMA read 使用 16 tags，非 HDMA outbound NP request 保留 16 tags。

CX_MAX_TAG、CX_REMOTE_MAX_TAG 和 CC_NUM_DMA_RD_TAG 属于 PCIe tag / request tracking 资源配置。CX_MAX_TAG 定义本端 outbound NP tag 总池；CC_NUM_DMA_RD_TAG 定义 HDMA read 在该总池中的保留份额；CX_REMOTE_MAX_TAG 定义 forwarded NP request 的本地 completion 跟踪规模。三者不等同于 AXI Manager outstanding，也不等同于 CC_MAX_SLV_TAG。AXI Subordinate outbound NP read 的实际可并发数量同时受 CC_MAX_SLV_TAG 和非 HDMA PCIe tag pool 限制。

### 4.6 Flow-Control Credit Configuration

PCIe flow-control credit 使用 Synopsys coreConsultant 自动计算结果作为配置基线。Databook 说明 coreConsultant 会根据 lane 数、Controller datapath width、CX_MAX_MTU、flow-control update latency、internal delay 和 PHY latency 自动计算 RX queue credit 与 buffer size；手动覆盖 RADM_*_HCRD_VCn 和 RADM_*_DCRD_VCn 时，coreConsultant 会同步调整对应 Header/Data RAM 深度。

本项目只使用 VC0。VC1~VC7 不启用。VC0 的 Posted、Non-Posted 和 Completion receive queue credit 配置策略如下：

表 10 Flow-Control Credit 配置策略

| Credit 类型 | Synopsys 参数 | 配置策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posted Header/Data Credit | RADM_PQ_HCRD_VC0 / RADM_PQ_DCRD_VC0 | 使用 coreConsultant 自动计算值 | 用于接收 inbound MWr 等 Posted TLP；credit 与 posted receive queue buffer 绑定 |
| Non-Posted Header/Data Credit | RADM_NPQ_HCRD_VC0 / RADM_NPQ_DCRD_VC0 | 使用 coreConsultant 自动计算值，并满足表 11 的 NP header credit 校核目标 | 用于接收 inbound MRd/config/IO 等 NP TLP；NP data credit 主要覆盖带 payload 的 NP write，当前不是高吞吐主路径 |
| Completion Header/Data Credit | RADM_CPLQ_HCRD_VC0 / RADM_CPLQ_DCRD_VC0 | 使用 Completion Queue Management；不手工按表 11 直接填 credit | 用于接收本端 outbound MRd 返回的 Cpl/CplD；本项目 HDMA read 性能依赖 completion 接收能力 |
| Completion Queue Overflow Protection | RADM_SEL_CPLQ_OVFLW_PRVNTN_VC | 2 | RP/EP 采用该机制：Receiver advertises Infinite Header/Data Credits，并启用 Receive Completion Queue Management；当 completion storage 不足时 throttles outbound NP request |
| Completion Queue Management | CX_CPLQ_MANAGEMENT_ENABLE | 1 | 与 RADM_SEL_CPLQ_OVFLW_PRVNTN_VC=2 配套使用，用于管理本端 outbound NP request 对应的返回 completion storage |
| Flow-Control Scaling | FC_SCALE_EN 及 RADM_*Q_*SCALE_VC0 | 使用 coreConsultant 自动计算值 | 当前 RTT=1000ns、MPS=256B 的校核目标未超过未缩放 credit 上限；如 coreConsultant 因 Gen5/link delay 自动启用 scaling，则采用其生成结果 |

表 11 给出按 Gen5、MPS=256B、RTT=1000ns 计算的 credit 校核目标。该表用于对 coreConsultant 生成配置进行项目吞吐目标覆盖检查，不作为直接手填 RADM_*_HCRD/DCRD 的配置值。

表 11 RTT=1000ns Credit 校核目标

| Profile | Lane | 1000ns BDP | Posted Header Credit | Posted Data Credit | NP Header Credit | NP Data Credit | Completion Header Credit | Completion Data Credit | 配置结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X4 profile | x4 | 15754B | 64 | 985 | 64 | CoreConsultant | CoreConsultant / CplQ Mgmt | 985 | VC0 credit 使用 coreConsultant 结果；HDMA read 配置 64 tags |
| X2 profile | x2 | 7877B | 32 | 493 | 32 | CoreConsultant | CoreConsultant / CplQ Mgmt | 493 | VC0 credit 使用 coreConsultant 结果；HDMA read 配置 32 tags |
| X1 profile | x1 | 3939B | 16 | 247 | 16 | CoreConsultant | CoreConsultant / CplQ Mgmt | 247 | VC0 credit 使用 coreConsultant 结果；HDMA read 配置 16 tags |

Credit 计算口径如下：

Posted credit、Non-Posted credit 和 Completion credit 是三组独立的 PCIe flow-control credit pool；每组分别包含 Header credit 和 Data credit。

HDMA write 发出 MWr TLP，消耗 Posted Header credit 和 Posted Data credit，不消耗 PCIe tag。

HDMA read 发出 MRd TLP，MRd request 不带 data payload，消耗 NP Header credit，不消耗 NP Data credit；HDMA read 的数据通过远端返回 CplD，CplD 消耗 Completion Header credit 和 Completion Data credit。

NP Data credit 主要用于带 payload 的 Non-Posted write，例如 I/O write、Configuration write 或 AtomicOp。本项目不使用 NP write 作为高吞吐主路径，因此 NP Data credit 使用 coreConsultant 自动计算值。

Completion Header credit 受 CplD 拆包方式影响，拆包与 RCB、MRRS/MPS、远端 completer 行为和 Completion Queue Management 相关。本项目使用 RADM_SEL_CPLQ_OVFLW_PRVNTN_VC=2 和 CX_CPLQ_MANAGEMENT_ENABLE=1，Completion Header credit / buffer 由 coreConsultant 和 Completion Queue Management 处理。

Posted Header credit 和 NP Header credit 的校核目标按 256B request/payload 粒度由 ceil(BDP / 256B) 计算，并按本项目 profile 配置取 64/32/16。

Posted Data credit 和 Completion Data credit 的校核目标按 ceil(BDP / 16B) 计算。

PCIe data credit 单位为 16B。

Flit Mode 支持时，advertised header/data credit 必须满足 4-credit 对齐要求，由 coreConsultant 生成配置负责处理。

### 4.7 Synopsys Define / Parameter Configuration

表 12 Synopsys Define / Parameter 配置

| 功能 | Synopsys Define / Parameter | X4 Profile | X2 Profile | X1 Profile | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大 lane 数 | CX_NL | 4 | 2 | 1 | Controller 最大 link width |
| Max Payload | CX_MAX_MTU | 256 | 256 | 256 | MPS=256B |
| HDMA enable | CC_DMA_ENABLE | 1 | 1 | 1 | 使能内部 DMA |
| Hyper DMA enable | CX_DMA_PF_ENABLE | 1 | 1 | 1 | 使用 HDMA |
| HDMA write channel | CC_NUM_DMA_WR_CHAN | 2 | 1 | 1 | H2D 方向 channel 数 |
| HDMA read channel | CC_NUM_DMA_RD_CHAN | 2 | 1 | 1 | D2H 方向 channel 数 |
| AXI Manager NP outstanding / ID | CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI | 64 | 32 | 16 | AXI Manager 侧 NP outstanding / ID 资源规模 |
| AXI Subordinate NP tag | CC_MAX_SLV_TAG | 64 | 32 | 16 | AXI Subordinate outbound NP request outstanding 资源 |
| AXI Subordinate NP write set-aside | CC_SLV_NUM_OUTSTND_CPU_WR_REQ | 32 | 16 | 8 | AXI Subordinate NP write set-aside buffer 深度 |
| DMA read tag reserve | CC_NUM_DMA_RD_TAG | 64 | 32 | 16 | 从 tag pool 中保留给 HDMA MRd |
| Outbound NP tag pool | CX_MAX_TAG | 127 | 63 | 31 | 实际 tag 数为参数值 + 1 |
| Forwarded NP request LUT | CX_REMOTE_MAX_TAG | 127 | 63 | 31 | 与本 profile tag pool 对齐 |
| Completion queue overflow protection | RADM_SEL_CPLQ_OVFLW_PRVNTN_VC | 2 | 2 | 2 | Receiver advertises infinite Cpl credits，并启用 Completion Queue Management |
| Completion queue management | CX_CPLQ_MANAGEMENT_ENABLE | 1 | 1 | 1 | 管理 outbound NP request 对应返回 completion 的接收队列 |
| VC0 Posted RX credit | RADM_PQ_HCRD_VC0 / RADM_PQ_DCRD_VC0 | CoreConsultant | CoreConsultant | CoreConsultant | 使用 coreConsultant 自动计算值 |
| VC0 Non-Posted RX credit | RADM_NPQ_HCRD_VC0 / RADM_NPQ_DCRD_VC0 | CoreConsultant | CoreConsultant | CoreConsultant | 使用 coreConsultant 自动计算值，并满足表 11 校核目标 |
| VC0 Completion RX credit | RADM_CPLQ_HCRD_VC0 / RADM_CPLQ_DCRD_VC0 | CoreConsultant | CoreConsultant | CoreConsultant | 使用 Completion Queue Management，不按表 11 直接手填 |
| Flow-control scaling | FC_SCALE_EN / RADM_*Q_*SCALE_VC0 | CoreConsultant | CoreConsultant | CoreConsultant | 使用 coreConsultant 自动计算值 |
| 10-bit tag | CX_10BITS_TAG | 1 | 1 | 1 | 启用 10-bit tag capability |
| 14-bit tag | CX_14BITS_TAG | 0 | 0 | 0 | 当前不使用 14-bit tag |
| SR-IOV enable | CX_SRIOV_ENABLE | 1 | 1 | 1 | 启用 SR-IOV |
| Internal VF 总数 | CX_NVFUNC | 8 | 4 | 2 | 由 CX_MAX_VF_n 求和 |
| PF0 VF 数量 | CX_MAX_VF_0 | 8 | 4 | 2 | 每个 Controller 配置 1 个 PF |
| External VF | CX_EXTENSIBLE_VFUNC | 0 | 0 | 0 | 使用 internal VF |
| Dynamic VF allocation | DYNAMIC_VF_ENABLE | 0 | 0 | 0 | 使用 static VF allocation |
| VF stride always one | CX_VF_STRIDE_ALWAYS_ONE | 1 | 1 | 1 | VF Stride 固定为 1 |
| ARI enable | CX_ARI_ENABLE | 1 | 1 | 1 | SR-IOV 场景启用 ARI capability |
| MSI-X capability | MSIX_CAP_ENABLE | 1 | 1 | 1 | PF 支持 MSI-X |
| Integrated MSI-X | MSIX_TABLE_EN | 1 | 1 | 1 | 使用 Controller 内部 MSI-X table/PBA |
| PF MSI-X table size | MSIX_TABLE_SIZE_0 | 15 | 7 | 3 | 字段值为 PF entry 数 - 1 |
| VF MSI-X capability | VF_MSIX_CAP_ENABLE | 1 | 1 | 1 | VF 支持 MSI-X |
| VF MSI-X table size | [TBD] | 3 | 1 | 1 | 字段值为每 VF entry 数 - 1；CoreConsultant 参数名为 [TBD] |
| iATU enable | CX_INTERNAL_ATU_ENABLE | 1 | 1 | 1 | 使用 internal iATU |
| outbound iATU region | CX_ATU_NUM_OUTBOUND_REGIONS | 8 | 4 | 2 | OB region 数 |
| inbound iATU region | CX_ATU_NUM_INBOUND_REGIONS | 8 | 4 | 2 | IB region 数 |
| FLR enable | CX_FLR_ENABLE | 1 | 1 | 1 | SR-IOV=1 时 FLR 支持由 SR-IOV 配置派生 |

## 5. Block Description

### 5.1 sys_pcie

sys_pcie 为 PCIe Controller 相关逻辑的上层集成 block，用于承载 PCIe Controller instance、Controller 侧配置/状态接口、AXI Manager/AXI Subordinate 接口、MSI/MSI-X/interrupt 相关接口、reset/clock 控制接口以及与 HSIO bus/PHY 侧的连接逻辑。

<a id="fig-sys-pcie"></a>图 5 sys_pcie 结构图

sys_pcie 内部模块划分、寄存器窗口、中断汇聚、reset/clock 信号边界和与 sys_hsio_pcie / sys_hsio_hybrid 的接口关系为 [TBD]。

### 5.2 sys_hsio_pcie

sys_hsio_pcie 使用 PHY_PCIE，支持 C0 X4 独占模式或 C0 X2 + C1 X2 bifurcation 模式。

Lane 分配见 表 2。

### 5.3 sys_hsio_hybrid

sys_hsio_hybrid 使用 PHY_HYBRID，支持 PCIe X2 + 2 路 Ethernet 或 PCIe X1 + PCIe X1 + 2 路 Ethernet。

Lane 分配见 表 3。

### 5.4 NOC / Bus

多个 PCIe Controller 和 10G Ethernet Controller 共享同一条 hsio_bus 上行通路。所有 Controller 的上行 DMA 通路接到 hsio_bus 同一个 slave-side 汇聚口，经过 hsio_bus 仲裁后，从同一个 master-side 出口进入 hsio_sub_bus。hsio_sub_bus 再根据地址将事务路由至 MNOC 或 SNOC。

PCIe Controller AXI Manager 接口规格为 256bit @ 1GHz，Ethernet manager 接口规格为 AXI 128-bit，hsio_bus 上行主干为 AXI 256-bit。由于多个 Controller 共享同一个上行汇聚口和同一个 master-side 出口，系统吞吐和延迟由 hsio_bus 仲裁、hsio_sub_bus 路由、MNOC/SNOC 目标带宽、NoC/DDR QoS 和背压共同决定。

NoC / Bus 需要覆盖以下并发场景：

C0 X4 Gen5 独占 PHY_PCIE 时的 HDMA 单向/双向吞吐。

所有 active PCIe Controller 和 Ethernet Controller 同时工作时，hsio_bus 上行仲裁需保证各 Controller 获得符合 QoS 配置的服务，避免任一 Controller 长时间无法获得上行带宽。

RC mode 下 config/PIO 访问通过 CPU/SNOC 下行访问 PCIe Controller AXI Subordinate，并进一步由 Controller 发起 PCIe config/MMIO TLP；该路径不经过 hsio_bus 上行 DMA 汇聚口。若同一 PCIe Controller 同时存在 HDMA 和 config/PIO 访问，需要在 Controller 内部仲裁、PCIe link 带宽、Non-Posted tag/credit 和 completion timeout 约束下保证 config/PIO 可完成。

hsio_sub_bus 向 MNOC AXI 256-bit 与向 SNOC AXI 64-bit 同时访问时的仲裁和背压。

### 5.5 APR

APR 用于 PCIe 和 Ethernet partial reset 控制，使各个 Controller 可独立复位，并在异常场景下实现故障隔离。APR 支持单 Controller 复位、局部链路恢复和异常状态清除，避免影响其他正常工作的 PCIe/Ethernet link。

### 5.6 CKM

CKM 用于监测 PHY PLL 输出时钟稳定性，并向复位/初始化流程提供时钟稳定状态。监测点、稳定判定条件、异常上报和复位联动策略为 [TBD]。

### 5.7 AHB Backdoor

AHB backdoor 通路用于访问 PHY 内部 SRAM，在 PHY 启动之前 load firmware。该路径属于 PHY bring-up 和 firmware load 相关后门访问路径。

### 5.8 SYS-ETH

系统包含两个 10G Ethernet Controller，位于 sys_hsio_hybrid。

表 13 Ethernet Controller 配置

| Controller | PHY/Lane | AXI 位宽 | AXI Outstanding | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETH0 | PHY_HYBRID Lane2 | AXI 128-bit | 10 | 10G/5G Ethernet |
| ETH1 | PHY_HYBRID Lane3 | AXI 128-bit | 10 | 10G/5G Ethernet |

Ethernet manager 是 Ethernet 的 DMA 口，通过异步边界接入 hsio_bus，并与 PCIe 共享 NoC/DDR 资源。Ethernet AXI outstanding 基于 AXI 域 BDP 预算，单 request 有效数据为 128B，RTT 为 1000ns。

## 6. Open Items

☐ PHY 初始化与配置流程。

☐ Bifurcation 模式编码、寄存器配置及非法组合处理。

☐ sys_pcie_eth_wrap harden partition 边界、跨 boundary 信号、物理约束和 floorplan 约束。

☐ sys_pcie 内部模块划分、寄存器窗口、中断汇聚、reset/clock 信号边界和 HSIO 接口关系。

☐ Common Clock / SRIS 模式、参考时钟分发、冷复位/热复位/partial reset 释放顺序。

☐ ADB master/slave、TBU 与 hsio_sub_bus 的连接关系。

☐ NoC/DDR QoS、仲裁策略、背压策略和 starvation 控制。

☐ IO 接口信号定义与中断映射。

☐ 低功耗策略，包括电源域、唤醒源、ASPM L0s/L1 进入/退出流程。

☐ 功能安全机制，包括 ECC、CRC、Data Protect、错误聚合和错误上报。

☐ Synopsys PCIe Gen5 Controller 的 HDMA descriptor、buffer depth、BAR、AER、ASPM、ECAM 等参数配置。

☐ VF BAR queue/doorbell/status window、HDMA interrupt 隔离和软件资源规划。

## 7. Change History

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | [TBD] | 初始 PHY 映射 |
| 0.2 | [TBD] | 修正 phy_hybrid lane 分配 |
| 0.3 | [TBD] | 增加 PCIe/ETH 详细特性 |
| 0.4 | [TBD] | 按公司模板重组章节结构 |
| 0.5 | [TBD] | 调整 §3/§4 结构：Functional Description 分 5 小节，Block Description 承接 PHY 内容 |
| 0.6 | [TBD] | 补充 §3.1 Architecture 顶层结构、组件互联、bifurcation 交换与数据路径 |
| 0.7 | [TBD] | 新增 Figure List / Table List 章节，为所有图表添加锚点与交叉引用 |
| 0.8 | [TBD] | 子系统更名为 sys_pcie_eth_pwr_wrap，新增 NOC 总线组件与 Block Description |
| 0.9 | [TBD] | 补充 §4.4 NOC 总线：hsio_bus 与 hsio_sub_bus 结构描述 |
| 1.0 | [TBD] | 重组 §3 结构：3.3 Design Description、3.4 Matrix、3.5 Sub-IPs、3.6 IO Interfaces、3.7 Interrupt、3.8 Address Mapping；NOC 内容从 §4.4 移至 §3.4 Matrix |
| 1.1 | 2026-05-17 | sys_hsio_pcie 改为 2×X2 + 1×X1；Lane3 由 bifurcation mux 在 X2 和 X1 之间静态切换；统一文档结构与交叉引用 |
| 1.2 | 2026-06-06 | sys_hsio_pcie 更新为 1×X4 + 1×X2 + 1×X1；X4 使用 Lane0~Lane3，X2 使用 Lane2/Lane3，X1 使用 Lane3 |
| 1.3 | 2026-07-04 | 按当前项目需求更新：PHY_PCIE 支持 C0 X4 或 C0 X2+C1 X2，C1 使用 Lane2/Lane3；PHY_HYBRID 支持 C2 X2 或 C2 X1+C3 X1，同时 Lane2/Lane3 连接 2 路 10G Ethernet；补充 boot-time dual mode、AXI M/S 和内部 DMA 需求 |
| 1.4 | 2026-07-15 | 按顶层架构信息更新：补充 hsio_bus/hsio_sub_bus、SNOC/MNOC 接入、AXI 256/128/64-bit 位宽、PCIe/ETH outstanding 配置以及公共控制模块描述 |
| 1.5 | 2026-07-15 | 统一 PHY 命名为 PHY_PCIE / PHY_HYBRID；3.4 仅保留 AXI 位宽；补充 AHB 后门访问 PHY SRAM、APR partial reset、CKM PLL 时钟稳定性监测；替换顶层架构占位图 |
| 1.6 | 2026-07-21 | 根据 Synopsys databook 梳理 PCIe Controller Feature List；补充 SR-IOV 术语；将未定配置统一标记为 [TBD]，并将文档措辞调整为规格定义口径 |
| 1.7 | 2026-07-21 | 明确 PCIe Controller 使用 HDMA；按 X4/X2/X1 profile 增加 HDMA channel、PF/VF、MSI-X entry 和 iATU region 差异化配置 |
| 1.8 | 2026-07-21 | 将差异化资源配置移入 PCIe-Core 章节；按 outstanding 选择 tag 数；按 RTT=1000ns 增加 credit 估算；补充 Synopsys define / parameter 配置表 |
| 1.9 | 2026-07-21 | 按 BDP 直接计算 AXI outstanding：PCIe 单 request 256B、Ethernet 单 request 128B、RTT=1000ns；同步更新 PCIe tag 与 Synopsys 参数配置 |
| 1.10 | 2026-07-21 | 区分 HDMA read tag 与 total PCIe tag pool；为非 HDMA NP request 保留 tag；澄清 MRd/MWr 对 tag 和 flow-control credit 的不同要求 |
| 1.13 | 2026-07-21 | 采用性能优先型 tag 划分：HDMA read tag 覆盖 Gen5 1us RTT BDP，同时为 AXI Subordinate outbound NP read 保留独立 tag pool |
| 1.14 | 2026-07-21 | 拆分 AXI Manager 与 AXI Subordinate outstanding 配置：新增 CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI、CC_MAX_SLV_TAG 和 CC_SLV_NUM_OUTSTND_CPU_WR_REQ 参数表 |
| 1.15 | 2026-07-21 | 补充 SR-IOV / HDMA 软件模型：EP mode 启用 PF/VF，RC mode 不启用本端 VF；定义 VF queue/doorbell 经 PF software 或 SoC DMA virtualization logic 映射到 HDMA channel |
| 1.16 | 2026-07-21 | 从头整理文档结构：拆分 Feature、Functional Description、PCIe Controller Configuration 和 Block Description；统一术语、表格编号和规格口径 |
| 1.17 | 2026-07-21 | 修正 PHY refclk、PERST 和 lane reset 粒度：每个 PHY 1 路 refclk/PERST，PHY_HYBRID 接外部晶振，PHY_PCIE 使用 repeat_clk，lane reset 来自对应 Controller |
| 1.18 | 2026-07-21 | 删除 Feature List 中 SR-IOV 术语解释章节，SR-IOV 配置需求保留在 PCIe Controller Configuration 章节 |
| 1.19 | 2026-07-21 | 在 AXI Outstanding 配置章节补充 CC_MAX_MSTR_TAGS_AXI、CC_MAX_SLV_TAG、CC_SLV_NUM_OUTSTND_CPU_WR_REQ 的详细定义和适用路径 |
| 1.20 | 2026-07-22 | 修正表 7 中寄存器名含竖线导致的 Markdown 表格显示问题 |
| 1.21 | 2026-07-22 | 在 PCIe Tag 配置章节补充 CX_MAX_TAG、CX_REMOTE_MAX_TAG、CC_NUM_DMA_RD_TAG 的详细定义、资源划分和适用路径 |
| 1.22 | 2026-07-22 | 补充 NoC / Bus 拓扑描述：所有 Controller 上行 DMA 通路接入同一个 hsio_bus slave-side 汇聚口，并从同一个 master-side 出口通往 hsio_sub_bus/MNOC/SNOC |
| 1.23 | 2026-07-22 | 修正 NoC / Bus 并发场景描述：区分 HDMA/Ethernet 上行汇聚路径与 RC config/PIO 下行及 PCIe outbound 路径；补充 PIO 定义 |
| 1.24 | 2026-07-22 | 将 NoC / Bus 公平性场景调整为所有 active PCIe Controller 和 Ethernet Controller 同时工作，覆盖共享 hsio_bus 汇聚口的整体仲裁行为 |
| 1.25 | 2026-07-22 | 删除 NoC / Bus 并发场景中与全体 active Controller 并发场景重叠的 C0 X2 + C1 X2 局部组合 |
| 1.26 | 2026-07-22 | 按 databook 更新 flow-control credit 配置策略：VC0 credit 使用 coreConsultant 自动计算，Completion Queue 使用 management/overflow protection，并保留 RTT=1000ns 校核目标 |
| 1.27 | 2026-07-22 | 按图片占位文件名更新 Clock/Reset 图引用；新增 harden 切分章节和 module_division.png；新增 sys_pcie block 描述和 sys_pcie_diagram.png 占位图 |
| 1.28 | 2026-07-22 | 将表 11 中 CplD / Posted Data Credit 表述改为 Payload Data Credit 等效校核目标，并补充该列的计算口径和适用路径 |
| 1.29 | 2026-07-22 | 重构表 11，分列列出 Posted/Non-Posted/Completion 的 Header/Data credit 校核目标，并明确 HDMA read data 与 HDMA write data 使用不同 credit pool |

文档状态：草稿，后续按 [TBD] 条目继续补充。